北京交通大学汇编与接口技术实验报告

姓名：程维森

学号：21231264

实验四、中断方式的A/D采集系统

  - 实验目的

该实验使用了8259A，ADC0809，数码管来完成一个数据采集系统的设计，目的是了解中断方式的A/D采集数据的实现方法，掌握硬件设计和中断程序的编写方法，是对学生综合实验能力的训练。

  - 实验内容

使用ADC0809的通道0，接入0-5V的直流电压，用WR电位器调整模拟电压值，A/D的转换结束信号EOC接在主8259A的IR5上，采集100个数据并存入内存中，同时将采集的16进制数据显示在数码管上。请多次调整0-5V的电压值（旋动W1旋钮），进行A/D采集，并观测内存中的数据的变化情况。

  - 实验现象

每次采集的100个数据可能是相同的（数码管的数据也可能不变），当WR旋动时可以采到不同的数据。

  - 实验接线图

图1-6  实验连线图

  - 实验编程提示

主程序要对8259A设置中断向量，开中断，检测采样次数，第1次启动A/D的工作要在主程序里做；中断服务程序里要采集数据、存储数据、并启动下一次A/D转换。采集到的数据宽度是8位，要用两个数码管来分别显示高4位和低4位的值。

  - 实验步骤

    - 根据原理图正确连接实验线路（需要连接红线）。

    - 正确理解实验原理。

    - 编写实验程序，并上机调试，观察实验结果。

一些说明：

ADC0809的特性：其测量的电压范围是0---5V，采样分辨率为8位。WR电位器的电压调节范围也是0-5V。

ADC0809的EOC信号：转换结束信号，在实验箱上对应的是AD_IRQ信号。EOC=0，正在进行转换；EOC=1，转换结束。

ADC0809的ENABLE信号：相当于课件中的OE信号，都是ADC的数据输出允许信号，只不过叫法不同。ENABLE=0，输出数据线呈高阻；ENABLE =1，输出转换得到的数据。

ADC0809的START信号的控制：START信号是正脉冲有效，初始化时，ST（是START的简称）设为低电平。课件PPT上电路原理图中START接的是电平信号，所以要先写高电平，再写低电平，才能获得一个正脉冲。而实验课所用的实验箱中，根据实验原理图，其接的是OUT/IN指令产生的脉冲信号，其控制过程就不需要先写高电平再写低电平，但是需要仔细设计OUT/IN指令的操作数。

ADC0809的数据端口地址是怎么安排的？

答：根据PDF实验指导书的电路原理图，

1，读数据过程中用到的某奇数端口地址：ENABLE信号和OE信号是一样的，只不过叫法不同。 ENABLE信号的有效，取决于三根控制线/AD_CS、/IOR和A0。当这三根线分别为0，0和1时，即执行“IN AL，奇数端口地址”指令，使得ENABLE信号有效，此时ADC0809上输出数据到CPU的AL寄存器。只要是奇数端口地址即可，不关心具体什么样的奇数端口地址。

2，启动ADC转换过程中用到的某偶数端口地址：ADC0809的启动转换过程是靠/IOW和/AD_CS的来控制的，只要执行OUT指令的操作码即可让/IOW和/AD_CS都低电平。在考虑OUT指令的操作数的过程时，任意的数据都可以，但是在端口地址上，需要注意不要让A0为1 （因为不太清楚/IOW和/IOR是否是互斥的。如果两者不是互斥的，那么如果将A0设为1，那么在启动转换过程的同时，也会启动读数据的过程，就会有错误发生）。因此，为保险起见，还是将OUT指令的端口地址设为偶数地址。

三．实验内容

实验内容

电路连接和设置

使用ADC0809的通道0，接入0-5V的直流电压。

通过WR电位器调整模拟电压值。

EOC（转换结束信号）连接在主8259A的IR5上。

采集过程

在主程序中设置中断向量、开启中断，以及检测采样次数。

第一次启动A/D的工作在主程序中进行。

中断服务程序中进行数据采集、存储数据，并启动下一次A/D转换。

数据显示

采集到的数据为8位，需使用两个数码管分别显示高4位和低4位的值。

实验现象

每次采集的100个数据可能相同（数码管数据也可能不变）。

通过旋动WR旋钮可采集到不同的数据。

实验步骤

连接电路

根据实验连线图正确连接电路（注意红线连接）。

理解原理

理解实验原理和各器件的工作原理。

编写程序

在主程序中设置中断向量，开启中断，并监测采样次数。

中断服务程序中实现数据采集、存储和启动下一次A/D转换。

使用两个数码管分别显示采集数据的高4位和低4位。

电路组成要点

ADC0809特性

采样电压范围：0-5V，分辨率为8位。

EOC信号：转换结束，连接在AD_IRQ信号上。

ENABLE信号：ADC数据输出允许信号。

START信号：正脉冲有效。

ADC0809连接端口地址

读数据过程中使用的奇数端口地址：通过IN指令将输出数据读入CPU的寄存器。

启动ADC转换过程中使用的偶数端口地址：通过OUT指令启动转换过程。

- 实验代码分析

- 实验代码是为了实现一个数据采集与输出的功能，以下是实验的代码综述：
实现功能：

- 系统设置

- 定义了堆栈段 STACKS 和数据段 DATA。

- 初始化寄存器和设备接口，包括中断向量的设置。

- ADC0809 数据采集

- 使用 ADC0809 模数转换器，通过端口 IO0809A 接口读取模拟信号。

- 主程序中设置了 A/D 转换工作，并在中断服务程序中进行数据采集和存储。

- 通过中断控制器 8259A 的 IR5 连接转换结束信号 EOC，在中断服务程序中启动下一次 A/D 转换。

- 数码管显示

- 采集到的 8 位数据经过处理后，通过两个子程序 DISP1 和 DISP2 在数码管上显示。

- DISP1 和 DISP2 分别控制数码管显示的高 4 位和低 4 位数据。

- 其他功能

- 对中断进行了管理和处理，包括中断的开启和关闭。

- 使用了堆栈来保存和恢复寄存器状态。

- 通过输入/输出指令进行数据的读取和输出。

- 下面是代码的分区说明：

- 具体描述如下：

- 段定义：

- STACKS SEGMENT 定义了一个名为 STACKS 的段。

- STA DW 512 DUP(?)：在 STA 中定义了一个 512 个字节大小的堆栈。

- TOP EQU LENGTH STA：TOP 被赋值为 STA 的长度。

- DATA SEGMENT 定义了一个名为 DATA 的段。

- IO0809A EQU 298H：IO0809A 被赋值为十六进制地址 298H，可能表示设备的接口或端口地址。

- LED DB ...：LED 是一个数据段，包含了一系列十六进制数据。

- 段指定及假设：

- ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACKS：这里进行了段寄存器的假设，指定了代码段 CODE、数据段 DATA、以及堆栈段 STACKS 分别与 CS、DS 和 SS 寄存器相对应。

- 这段汇编代码的主要部分包括以下操作：

- 设置段寄存器和中断向量：

- MOV AX, CS：将代码段寄存器 CS 的内容加载到通用寄存器 AX 中。

- MOV DS, AX：将通用寄存器 AX 的内容传送到数据段寄存器 DS，用于设置数据段。

- 中断调用：

- MOV DX, OFFSET INT3：将中断服务程序 INT3 的偏移地址加载到数据寄存器 DX。

- MOV AX, 250BH：将中断号 250BH（在此情景下可能表示 A/D 转换结束的中断号）加载到寄存器 AX。

- INT 21H：通过中断 21H 调用启动中断服务程序，可能是为了初始化或配置某些功能。

- 设备端口操作：

- MOV DX, 283H：将地址 283H 装载到数据寄存器 DX，通常用于对设备端口进行操作。

- MOV AL, 10001001B：将二进制值 10001001B 装载到累加寄存器 AL 中。

- OUT DX, AL：将累加寄存器 AL 中的数据输出到地址为 DX 的设备端口上，可能是对某个设备进行设置或控制。

- 堆栈和数据操作：

- MOV AX, STACKS：将堆栈段的起始地址加载到通用寄存器 AX。

- MOV SS, AX：将通用寄存器 AX 的内容传送到堆栈段寄存器 SS，用于设置堆栈段。

- MOV SP, TOP：将堆栈段顶部地址 TOP 的值加载到堆栈指针寄存器 SP 中。

- 端口输入输出操作：

- IN AL, 21H：从地址为 21H 的设备端口读取数据到累加寄存器 AL 中。

- AND AL, 0F7H：将累加寄存器 AL 中的数据和十六进制值 0F7H 进行按位与操作。

- OUT 21H, AL：将累加寄存器 AL 中的数据输出到地址为 21H 的设备端口上。

- 数据段操作：

- MOV AX, DATA：将数据段的起始地址加载到通用寄存器 AX。

- MOV DS, AX：将通用寄存器 AX 的内容传送到数据段寄存器 DS，用于设置数据段。

- MOV DX, IO0809A：将地址 IO0809A 装载到数据寄存器 DX，可能用于指定某种设备或接口。

- 主循环部分（LOOP1 和 LOOP3）：

- LOOP1：包含了两个嵌套循环。

- STI：设置中断允许标志。

- IN AL, DX：从设备端口 DX 中读取数据到累加寄存器 AL。

- MOV CX, 0FFFFH：将循环计数器 CX 设置为 65535。

- CMP SI, 01：将 SI 寄存器与 1 进行比较。

- JNE LOOP1：如果 SI 不等于 1，则跳转回 LOOP1 继续执行。

- LOOP3：内部是一个简单的循环。

- LOOP LOOP3：根据 CX 寄存器的值进行循环（循环 65535 次）。

- 中断处理部分（INT3）：

- INT3：可能是中断服务例程。它执行以下操作：

- 保存现场：将寄存器 AX、DX 和 CX 的值依次压入堆栈。

- MOV SI, 1：将 1 存入寄存器 SI。

- MOV DX, IO0809A：将设备端口地址加载到寄存器 DX。

- IN AL, DX：从设备端口 DX 中读取数据到累加寄存器 AL。

- 处理数据：

- 将 AL 的值保存到 TMP。

- 右移 AL 的值 4 位并调用 DISP1 进行数码管高 4 位的显示。

- 对 TMP 取低 4 位并调用 DISP2 进行数码管低 4 位的显示。

- 中断服务程序结束，进行一些操作：

- 在屏幕上显示空格。

- 进行键盘输入操作。

- 根据条件进行输出操作或跳转到 LOOP2 进行下一步处理。

- 整体功能描述：

- 主循环部分 LOOP1 和 LOOP3 负责从设备端口读取数据，通过 IN 指令循环地读取。

- 中断服务程序 INT3 处理了从设备端口读取的数据，将高低 4 位显示在数码管上，并进行一些交互操作，例如在屏幕上显示字符，并根据条件进行输出或跳转。

- LOOP2：

- STI：设置中断允许标志，允许中断。

- MOV AL, 20H：将十六进制值 20H（32）加载到累加寄存器 AL 中。

- OUT 20H, AL：向端口地址 20H 输出累加寄存器 AL 中的值。

- POP CX：将堆栈中保存的 CX 寄存器的值弹出。

- POP DX：将堆栈中保存的 DX 寄存器的值弹出。

- POP AX：将堆栈中保存的 AX 寄存器的值弹出。

- IRET：中断返回指令，将 CPU 控制权还给被中断的程序。

- DISP1 和 DISP2（子程序）：

- DISP1：处理数码管的显示。

- TMP_1 是一个暂存变量，存储 AL 寄存器中的数据。

- OUT DX, AL：向端口地址 DX 输出累加寄存器 AL 中的数据。

- BX 装载了 LED 的偏移地址，XLAT 指令用于根据 AL 的值获取 LED 数据段中相应位置的数据。

- MOV AL, 02H：将 AL 寄存器设置为 02H。

- OUT DX, AL：向端口地址 DX 输出累加寄存器 AL 中的值，用于控制数码管显示的动作。

- RET：返回指令，返回到调用它的地方。

- DISP2：类似于 DISP1，用于处理另一组数码管的显示，可能是显示不同的数据或动作。

- 实验现象说明